# 🚀 Guía de Despliegue - SuperTraficVision

Esta guía te ayudará a instalar y lanzar el sistema de aforo vehicular en tu Mini PC para producción.

## 📋 Requisitos del Sistema

### Hardware Mínimo Recomendado

| Componente | Recomendación |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i5 (12ª gen) o AMD Ryzen 5 |
| RAM | 16 GB mínimo |
| GPU | NVIDIA RTX 3060 (opcional pero muy recomendada para 4+ cámaras) |
| Almacenamiento | 50 GB disponibles |
| Red | Ethernet Gigabit o WiFi 6 |

### Software Requerido

- Sistema Operativo: Ubuntu 22.04 LTS / Windows 10/11 / Raspberry Pi OS

- Python: 3.9, 3.10 o 3.11

- CUDA (opcional): 11.8 o 12.x para aceleración GPU NVIDIA

- Git: Para clonar el repositorio

## 🔧 Paso 1: Preparar el Sistema

### En Ubuntu/Linux

# Actualizar el sistema
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Instalar Python 3 y herramientas
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git

# (Opcional) Instalar CUDA si tienes GPU NVIDIA
# Visita: https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

### En Windows

- Instala Python 3.11 desde python.org

- Instala Git desde git-scm.com

- (Opcional) Instala CUDA Toolkit desde NVIDIA

## 📦 Paso 2: Clonar el Repositorio

# Clonar el proyecto desde GitHub
git clone https://github.com/Yuutaro96/supertraficvision.git

# Entrar al directorio
cd supertraficvision

## 🐍 Paso 3: Crear Entorno Virtual

### Linux/Mac

# Crear entorno virtual
python3 -m venv venv

# Activar entorno
source venv/bin/activate

### Windows

# Crear entorno virtual
python -m venv venv

# Activar entorno
venv\Scripts\activate

## 📚 Paso 4: Instalar Dependencias

# Con el entorno virtual activado
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

Nota: En la primera ejecución, YOLOv8m (~50 MB) se descargará automáticamente.

## ⚙️ Paso 5: Configuración Inicial (Opcional)

El sistema funciona con valores predeterminados, pero puedes ajustarlo:

### Configurar para usar GPU

El sistema detecta automáticamente si tienes GPU NVIDIA con CUDA. Para forzar CPU:

# Editar config.py
device = "cpu"  # Cambiar a "cpu" si quieres forzar CPU

### Ajustar rendimiento

En config.py puedes modificar:

# Frames por segundo a procesar por cámara
target_fps = 10  # Reducir a 5-8 para PCs lentos

# Umbral de confianza (0.0 - 1.0)
confidence = 0.5  # Subir a 0.6-0.7 para menos falsos positivos

# Tamaño del modelo
model_size = "m"  # Cambiar a "n" (más rápido) o "l" (más preciso)

## 🚀 Paso 6: Lanzar la Aplicación

### Modo Desarrollo (con recarga automática)

python main.py

### Modo Producción (recomendado para Mini PC)

uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 1

Parámetros explicados: - --host 0.0.0.0: Permite acceso desde cualquier dispositivo en la red - --port 8000: Puerto de la aplicación (cámbialo si 8000 está ocupado) - --workers 1: Un solo worker (suficiente para este tipo de app)

## 🌐 Paso 7: Acceder a la Aplicación

### Desde el Mini PC

http://localhost:8000

### Desde cualquier dispositivo en tu red WiFi/LAN

http://IP_DEL_MINI_PC:8000

Para encontrar la IP del Mini PC:

Linux:

hostname -I
# Salida ejemplo: 192.168.1.100

Windows:

ipconfig
# Busca "Dirección IPv4"

## 📹 Paso 8: Configurar Cámaras IP

### 1. Ir a la sección “Cámaras”

### 2. Agregar cámara con formato RTSP/HTTP

Ejemplos de URLs:

# RTSP genérico
rtsp://admin:password123@192.168.1.50:554/stream

# Hikvision
rtsp://admin:12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101

# Dahua
rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

# HTTP/MJPEG
https://cdn01.capitolcam.net/catalog/product/cache/273c5b1870006d7e79ca62b731840689/h/s/hs4m212d-4mp-high-speed-dome-poe-camera-front.jpg

# Cámara USB local (solo en el Mini PC)
/dev/video0
# o en Windows:
0

# Archivo de video de prueba
/home/usuario/Videos/trafico.mp4

### 3. Activar la cámara

Marca la casilla “Activa” y guarda.

## 📏 Paso 9: Configurar Líneas Virtuales

### 1. Ir a la sección “Líneas”

### 2. Seleccionar cámara y cargar frame

### 3. Hacer clic en el canvas para definir:

- Punto A: Primer clic (inicio de la línea)

- Punto B: Segundo clic (fin de la línea)

### 4. Asignar nombre y dirección:

- Nombre: “Entrada Principal”, “Giro Izquierda Av. Central”, etc.

- Movimiento: NORTE, SUR, ESTE, OESTE, GIRO_IZQ, GIRO_DER, RECTO

### 5. Guardar línea

La línea aparecerá inmediatamente en el stream de video.

## 🔄 Mantener la Aplicación Ejecutándose 24/7

### Opción 1: systemd (Linux - Recomendado)

Crear servicio para que inicie automáticamente:

# Crear archivo de servicio
sudo nano /etc/systemd/system/supertrafic.service

Contenido del archivo:

[Unit]
Description=SuperTraficVision - Sistema de Aforo Vehicular
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=TU_USUARIO
WorkingDirectory=/home/TU_USUARIO/supertraficvision
Environment="PATH=/home/TU_USUARIO/supertraficvision/venv/bin"
ExecStart=/home/TU_USUARIO/supertraficvision/venv/bin/uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Reemplaza TU_USUARIO con tu nombre de usuario.

Luego activa el servicio:

# Recargar systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Habilitar inicio automático
sudo systemctl enable supertrafic.service

# Iniciar servicio
sudo systemctl start supertrafic.service

# Ver estado
sudo systemctl status supertrafic.service

# Ver logs en tiempo real
sudo journalctl -u supertrafic.service -f

### Opción 2: PM2 (Multiplataforma)

# Instalar PM2
npm install -g pm2

# Iniciar aplicación con PM2
pm2 start "uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000" --name supertrafic

# Guardar para reinicio automático
pm2 save
pm2 startup

# Ver logs
pm2 logs supertrafic

# Monitorear
pm2 monit

### Opción 3: Screen (Simple, Linux)

# Instalar screen
sudo apt install screen

# Crear sesión
screen -S supertrafic

# Activar entorno y ejecutar
cd ~/supertraficvision
source venv/bin/activate
python main.py

# Presionar: Ctrl+A, luego D (para desconectar)

# Para volver a conectar:
screen -r supertrafic

### Opción 4: Tarea Programada (Windows)

- Crear un archivo start.bat:

@echo off
cd C:\Users\TU_USUARIO\supertraficvision
call venv\Scripts\activate
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

- Programador de Tareas de Windows:

  - Abrir “Programador de tareas”

  - Crear tarea básica → “Al iniciar sesión”

  - Acción: “Iniciar programa” → Seleccionar start.bat

## 🔒 Seguridad (Opcional pero Recomendado)

### 1. Firewall

Permitir solo el puerto 8000:

Linux (UFW):

sudo ufw allow 8000/tcp
sudo ufw enable

Windows Firewall: - Panel de Control → Firewall → Reglas de entrada - Nueva regla → Puerto TCP 8000

### 2. Acceso Externo (desde Internet)

⚠️ No recomendado sin autenticación, pero si lo necesitas:

- Configura Port Forwarding en tu router (puerto 8000 → IP del Mini PC)

- Considera usar un túnel seguro como:

  - Tailscale (recomendado): tailscale.com

  - Cloudflare Tunnel: cloudflare.com/products/tunnel

  - ngrok: ngrok http 8000

## 📊 Exportar Reportes

### Desde la Interfaz Web

- Ve a Reportes

- Aplica filtros (cámara, fecha, clase de vehículo)

- Clic en “Exportar CSV”

### Desde la Base de Datos (SQLite)

# Copiar la base de datos para análisis externo
cp aforo.db aforo_backup_$(date +%Y%m%d).db

# Consultar con sqlite3
sqlite3 aforo.db "SELECT * FROM counts WHERE date(timestamp) = date('now')"

## 🛠️ Mantenimiento

### Ver logs en tiempo real

# Si usas systemd
sudo journalctl -u supertrafic.service -f

# Si usas PM2
pm2 logs supertrafic

# Si ejecutas manualmente
# Los logs aparecen en la terminal

### Respaldar base de datos

# Hacer backup de la base de datos
cp aforo.db backups/aforo_$(date +%Y%m%d).db

### Limpiar registros antiguos (opcional)

# Conectar a SQLite
sqlite3 aforo.db

# Eliminar registros de hace más de 90 días
DELETE FROM counts WHERE timestamp < datetime('now', '-90 days');

# Salir
.exit

### Actualizar el código desde GitHub

cd ~/supertraficvision
git pull origin master
pip install -r requirements.txt --upgrade
# Reiniciar el servicio
sudo systemctl restart supertrafic.service

## 🐛 Solución de Problemas

### La cámara no conecta

- Verifica la URL con VLC: vlc rtsp://tu_url_aqui

- Revisa usuario/contraseña de la cámara

- Confirma que la cámara está en la misma red

- Desactiva firewall temporalmente para probar

### Bajo rendimiento / FPS bajo

- Reducir target_fps en config.py a 5-8

- Cambiar modelo a yolov8n.pt (más ligero)

- Reducir número de cámaras activas simultáneas

- Verificar uso de GPU con nvidia-smi (debe aparecer python)

### Error: “CUDA out of memory”

# En config.py, forzar CPU
device = "cpu"

### El stream de video no se ve

- Verifica que estés accediendo desde http:// (no https://)

- Prueba otro navegador (Chrome/Firefox recomendados)

- Revisa la consola del navegador (F12) para errores

## 📞 Soporte

- Repositorio GitHub: github.com/Yuutaro96/supertraficvision

- Issues: Reporta problemas en la sección “Issues” de GitHub

- Documentación técnica: Ver README.md en el repositorio

## 📝 Licencia

Este proyecto es de código abierto. Consulta el archivo LICENSE para más detalles.

## 🎉 ¡Listo!

Tu sistema de aforo vehicular está funcionando 24/7 en tu Mini PC. Ahora puedes:

✅ Monitorear múltiples cámaras IP en tiempo real
✅ Registrar aforos vehiculares con líneas virtuales
✅ Analizar tráfico con reportes y gráficas
✅ Exportar datos a CSV para informes ejecutivos

¡Bienvenido a SuperTraficVision! 🚗📊